http://www.aboutphone.info/js/kunegin/wap/wap9.html

Wireless Application Protocol

Протокол беспроводного доступа WAP (Wireless Application Protocol) специально разработан для быстрой передачи небольших пакетов данных на браузеры, «прошитые» (или загружаемые) в сотовых телефонах и других мобильных терминалах последнего поколения. Его продвижением занимается межотраслевая организация WAP Forum (http://www.wapforum.org/), основанная компаниями Motorola, Nokia, Ericsson и Phone.com (ранее известной под именем Unwired Planet).

Стек протоколов WAP основан на классической многоуровневой модели OSI и включает в себя четыре основные составляющие и одну спецификацию самого высокого уровня - WAE (Wireless Application Environment). Стандарт WAE описывает языки разметки, используемые для создания информационных страниц. Версия WAP 1.0 определяла в качестве стандарта два - HDML и WML. HDML не получил широкого распространения и был исключен из последующих реализаций, поэтому далее он не рассматривается. Следует заметить, что, помимо стандартных, некоторые компании встраивают в терминалы поддержку своих собственных языков, так, например, Motorola использует разработанный ею VoxML и поддерживает портал, созданный с его помощью. Кроме собственно языка разметки, для разработки несложных интерактивных "колод" в WAE введен скриптовый язык WML Script - очень близкий родственник JavaScript, его прощенная версия.

Еще один стандарт WTA (Wireless Telephone Application), относящийся к прикладному уровню, описывает способ создания и взаимодействия специальных операторских сервисов, как-то: автоматический биллинг, информационные бюллетени. Таким образом, провайдер мобильных услуг получает возможность предоставлять дополнительные услуги и упростить работу с клиентами. 

Следующий уровень - сессионный, и ему соответствует протокол WSP (Wireless Session Protocol). Его основная задача - поддерживать неразрывным сеанс связи в течение длительных интервалов ожидания ответа, которые могут возникнуть при выборе SMS в качестве bearer или применении удаленного gateway. Кроме того, WSP предусматривает использование push-технологий, то бишь доставку "незапрошенного" контента. В этом случае соединение инициируется не клиентом, а сервером, что применяется для распространения новостей, рекламы и т. д. Уровень транзакций, который обрабатывает отдельные пакеты соединения, реализуется протоколом WTP (Wireless Transaction Protocol). 

Над основным протоколом передачи WDP (Wireless Datagram Protocol) для обеспечения безопасности и шифрования данных в соединении введена надстройка - WTSL (Wireless Transport Security Layer). Ее спецификация основана на обычном для Internet Secure Socket Layer. Ну а WDP в своей основе имеет классические TCP/IP и UDP/IP. К сожалению, наряду со всеми достоинствами, присущими этим протоколам, к WAP перешли и их недостатки. Так, например, если используется обмен данными по типу UDP (т. е. без установления соединения), то становится невозможным контроль потерянных пакетов на уровне транзакций, и его приходится осуществлять методом повтора сессий, что серьезно увеличивает трафик в и без того узкой полосе пропускания мобильных коммуникаций. 

Ну и последний уровень - физический. Он характеризует способ передачи данных в эфире. Разработчики WAP постарались сделать эту часть спецификации как можно более гибкой, это было необходимо, чтобы сервисом могли воспользоваться все, вне зависимости от того, какой стандарт мобильной связи поддерживает терминал. В версии WAP 1.0 в качестве bearer (носитель - это название получил конкретный физический коммуникационный протокол) предлагался исключительно SMS. Такое положение дел не устраивало множество операторов (в частности, не предусматривался протокол для аналоговых сетей), поэтому спустя четыре месяца появилась версия 1.1. Сюда были добавлены: СDPD для аналоговых сотовых сетей, USSD, классический CSD, GPRS - для цифровых. В разрабатываемой спецификации 1.2 также обещана поддержка стандарта UMTS (Universal Mobile Telephone Service), более известного сейчас как 3G.

Как работает WAP?

Схема работы WAP-сервисов, если не вдаваться в технические детали, крайне проста и насчитывает три основных компонента. Первый - это WAP-микроброузер, второй - WAP-gateway и последний - сервер с WML- и WMLS-контентом. В качестве микроброузера может выступать мобильный терминал или эмулятор. Разница лишь в том, что в терминале обязательно будет встроена по крайней мере часть стека протоколов WAP, а эмулятор может воспользоваться TCP/IP и заниматься только визуализацией WML.

Рис.3. Схема работы WAP-сервиса

Сессия начинается с запроса у gateway по протоколу WSP некоторого URL, после чего он транслируется в классический HTTP Request. Когда загрузка "колоды" или "карты" завершена, WML компилируется gateway-сервером в бинарную форму, что позволяет обеспечить большую скорость обмена информацией. При необходимости (совершение финансовых сделок, передача конфиденциальной информации) подключается WTSL, и содержимое шифруется.

На сегодняшний день насчитывается несколько основных встраиваемых микроброузеров. Наиболее распространенный - от команды разработчиков Unwired Planet. Он применяется в WAP-телефонах компаний Alcatel, Motorola, Samsung и др. У грандов индустрии - Nokia и Ericsson - имеются собственные решения, кроме того, пару недель назад был анонсирован телефон компании Benefon, который впервые использует ПО от Microsoft - Mobile Explorer. Этим же броузером оснастила свою новую модель, показанную на CeBIT 2000, Sony. От других продуктов его отличает универсальность - кроме WAP-"колод", он может отображать также и HTML-страницы.

Безусловно, несмотря на полное соответствие стандарту, любой микроброузер имеет свои особенности. Так, например, максимальный размер "колоды", которую в состоянии загрузить терминал, может варьироваться. Поскольку этот параметр очень важен в разработке сервисов, его основные значения для различных телефонов приведены в табл. 2.

Табл.2. Максимальный размер колоды для некоторых телефонов

Cреди серверного ПО также наблюдается радужное многообразие. Около полугода назад увидела свет первая версия Nokia Wap Server. Этот мощный продукт, рассчитанный на работу с платформами Windows NT и Solaris, по сути представляет собой высокоинтегрированный gateway. Поддерживается множество различных bearer, непосредственное соединение с SMS-сервером, полная спецификация WTA. Для работы серверу необходимы Java Runtime Enviroment и Hotspot Engine, поскольку некоторые модули написаны на этом языке. SDK для создания приложений WTA также предусматривает использование Java, что обеспечивает их кросс-платформенность и масштабируемость. Правда, за все достоинства приходится платить ресурсами сервера -- рекомендуемая конфигурация: 256 MB RAM, два процессора Pentium III. На сайте производителя (www.nokia.com) доступна пробная версия продукта вместе со всей необходимой документацией и SDK. 

Безусловно, не отстает от конкурента и концерн Ericsson. В настоящий момент предлагается два продукта - Ericsson WAP/Gateway Proxy и Jambala WAP Gateway. Оба пакета также являются комплексными решениями для организации на базе операторов мобильной связи доступа к WAP-сервисам и включают в себя gateway-сервер с возможностью рекомпиляции HTML-страниц в WML, интерфейс для WTA, поддержку SMS-gateway, CSD и пр. К сожалению, сами продукты не имеют демо- или пробных версий, зато совершенно бесплатно доступен Ericsson Application Toolkit - набор средств для разработки и анализа WML-страниц (http://www.ericsson.com/). 

Unwired Planet, один из основателей организации WAP Forum, тоже имеет собственное решение - UP.Link Server Suite. Этот пакет включает стандартные компоненты для создания gateway-серверов. Кроме них, в UP.Link включены специальные расширения: Push Server - средство для распространения широковещательной информации, UP.Web, UP.Mail, UP.Organaizer - сервер-ориентированные службы для владельцев WAP-телефонов. Для демонстрации возможностей своего продукта Unwired Planet поддерживает три бесплатных gateway-сервера. Чтобы воспользоваться ими, необходимо пройти процедуру регистрации и получить электронный ключ, который применяется для соединения по протоколу WTSL (дополнительная информация на сайте разработчика -- http://www.uplanet.com/) 

Кроме вышеуказанных, существует масса продуктов сторонних производителей, среди них наибольший интерес представляет проект Kannel. Этот проект был основан компанией WapIT Ltd. (участники WAP Forum) летом 1999 г. с целью разработки свободно распространяемого gateway-сервера для Unix-платформ. Цель была достигнута, и в данный момент на сайте www.kannel.org совершенно бесплатно можно получить полноценный Wap- и SMS-gateway для Linux RedHat 6.1 или Debian с исходными кодами. Такой подход позволяет проекту развиваться крайне динамично, ведь портировать пакет под любую другую Unix-систему не составит труда, а доступность кода предполагает быстрое возникновение новых модулей и расширение возможностей сервера. О широком его распространении свидетельствует появление в Internet нескольких gateway c бесплатным доступом, речь о которых пойдет ниже.

Табл.3. MIME-тип

Что же касается последнего звена цепи - размещения WML-контента, то здесь все обстоит крайне просто. Для этого достаточно воспользоваться любым предлагаемым HTTP-сервером. Многие наборы инструментов поставляются с freeware-серверами, например, с комплектом программ от Ericsson распространяется Xitami Web Server. Есть всего лишь одно условие - сервер необходимо сконфигурировать, так чтобы он опознавал WML и WMLS-файлы и устанавливал соответствующий MIME Content-Type (табл. 3).

Как увидеть WAP?

Варианта всего два - либо вы счастливый обладатель WAP-терминала, либо таковым не являетесь. В последнем случае придется воспользоваться его эмулятором. Наиболее удобен UP.Browser. Он достаточно прост в работе и занимает немного дискового пространства. Кроме того, debug-окно позволяет изучать процессы, происходящие во время работы телефона.

Рис.4. Эмулятор WAP

Где взять gateway? Вот два самых известных бесплатных сервера: Ericsson (IP - 195.58.110.201) и wapHQ (212.1.130.132). Естественно, необходим договор с одним из Internet-провайдеров для доступа к Сети.

Другой способ, еще более дешевый, - воспользоваться в качестве bearer службой коротких сообщений. Для этого нужно найти сервер, который предоставит услуги gateway WAP over SMS. Такие службы, конечно, встречаются реже, чем data gateway, но все же они существуют. По адресу www.kiez.net/wml/ можно найти инструкции по настройке терминалов для использования подобного сервиса. Безусловно, у этого способа, кроме положительной стороны (стоимость), есть и отрицательная - скорость соединения. Она значительно ниже, чем при обычной передаче данных, кроме того, необходимо, чтобы оператор мобильной связи поддерживал межсетевые SMS.

### Введение в WML

WML - язык разметки, основанный на XML (extensible Markup Language). Официальная спецификация WML разработана и поддерживается WAP Forum, производственным консорциумом, основанном Nokia, Phone.com, Motorola и Ericsson. Эта спецификация определяет синтаксис, переменные и элементы используемые в файлах WML. Последнее определение типа документа (Document Type Definition) для тех, кто знаком с XML, доступны по адресу: http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml

Любой правильный XML-файл должен соответствовать этому DTD. В противном случае он не будет правильно обработан.

В этой главе будет рассказано об основах XML.

#### Понимание WML

WML базируется на XML, языке разметки получившем невероятную поддержку благодаря своей способности описывать данные (HTML, кстати, используется для описания представления данных). HTML - предопределяет те тэги, которые могут быть использованы для описания страницы так, чтобы ее смог правильно понять и обработать броузер. XML, в свою очередь, позволяет создателю документа определять такой набор тэгов, которой он считает необходимым. Этот набор тэгов группируется затем в набор грамматических "правил", называемых по-другому Определение Типа Документа или проще DTD. Как уже упоминалось ранее, DTD, используемый для описания WML, расположен по адресу: http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml

В телефоне или в любом другом коммуникационном устройстве, заявленном как WAP-совместимое, загружено специальное программное обеспечение (известное как микроброузер), которое полностью понимает, как обрабатывать все вариации WML 1.1 DTD.

Самая первая фраза внутри любого XML-документа называется пролог. В силу стандарта он содержит две строчки кода: определение версии XML и DTD (указатель на файл, содержащий DTD)

Пролог выглядит следующим образом.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

Следом за прологом, в каждом XML-документе содержится один единственный элемент, который содержит в себе остальные подэлементы. Так же как и в HTML этими элементами являются угловые скобки: <> и </>. Например: <element>data</element>. В документе должен содержаться только один элемент описывающий сам документ. В WML этим элементом является <wml>. Все остальные элементы содержатся уже внутри него.

Два самых распространенных способа хранения информации внутри XML-документа это элементы и их атрибуты. Элементы определяют структурную разметку внутри документа открытием и закрытием определенных тэгов. Элементы, в свою очередь могут содержать подэлементы. Атрибуты в основном используются для описания элементов. В качестве примера можно привести следующий фрагмент кода:

<!-- This is the Login Card -->

<card id="LoginCard" title="Login">

Please select your user name.

</card>

В этом примере элемент card содержит атрибуты id и title. Комментарий в WML, также как и в HTML заключается между тэгами <!-- и -->. В дальнейшем мы будем использовать элементы и их атрибуты для написания примеров.

#### Правильные WML элементы.

В WML описывается набор элементов, которые можно комбинировать для создания WML-документа. Эти элементы можно условно разделить на две группы: Элементы типа Deck/Card и элементы обработки событий.

Элементы типа Deck/Card

wml card template head access meta

Элементы обработки событий

do ontimer onenterforward onenterbackward onpick onevent postfield

Задачи

go prev refresh noop

#### Переменные

setvar

#### Ввод пользователя

input select option optgroup fieldset

Анкоры, Картинки и Таймеры

a anchor img timer

#### Форматирование текста

br p table tr td

Каждый их этих элементов может быть применен в документе используя следующий синтаксис:

<элемент> значение элемента </элемент>

Если элемент не содержит внутри себя какую либо информацию (обычно такое случается с элементом форматирования <br>), вы можете использовать тэг с добавленным к нему "/" (например <br/>).

#### Строительство приложений с помощью WML.

WML был разработан для для устройств с низкой пропускной способностью и маленьким дисплеем. В качестве составной этого дизайна была применена концепция дек и карт. Один WML-документ (а точнее элементы, содержащиеся внутри элемента <wml>) называется декой (deck). Интерактивное взаимодействие с пользователем осуществляется с помощью карт (card). Достоинство такой реализации заключается в том, что несколько экранов могут быть загружены на клиентское устройство за один раз. Используя WMLScript, обработка действий пользователя может быть произведена с применением находящихся в одной деке карт, исключая тем самым множественные транзакции с сервером. Конечно, в связи с ограниченными ресурсами клиентского устройства возникает другая проблема. Поэтому вам вполне возможно придется разбрасывать ваши карты по разным деками во избежании чрезмерного увеличения объема одного файла.

#### Использование переменных

Поскольку, как мы говорили ранее, в одной деке может содержаться несколько карт, нам потребуется механизм хранения информации из одной карты для ее последующего использования в другой. Этот механизм обеспечивается переменными. Переменные могут быть созданы и определены, используя несколько различных методов.

- Используя элемент <setvar> в качестве результата выполнения пользователем определенных действий. Кроме того, этот элемент может быть использован для определения переменной внутри следующих элементов: <go>, <prev>, <refresh>. Следующий элемент создает переменную x и присваивает ей значение "123".

<setvar name="x" value="123"/>

- Переменным также присваивается значение через использование элементов <input>, <select>, <option> и других. При этом автоматически создается переменная с именем этого элемента. По окончании ввода, ей присваивается значение соответствующее выбору пользователя. Например следующий элемент создаст переменную с именем "x"

<select name="x" title="X Value:">

Несмотря на то, что мы не описывает WMLScript, следует отметить, что WML и WMLScript используют одни и те же переменные в рамках одной деки.

#### Вызов скрипта.

Без возможности производить различные операции с информацией на сервере, WML остался бы просто средством форматированного вывода текста. Добавление такой возможности, напротив, открывает любому WAP-совместимому устройству пути передачи сообщений через Интернет, промышленному использованию на предприятии и электронной коммерции. WAP-совместимое устройство взаимодействуют с подобными источниками информации через WAP-шлюз. Этот шлюз должен уметь взаимодействовать с различными стандартами сотовой связи, такими как CDMA, GSM или GPRS. Однако, вполне возможно установить тестовый шлюз в сочетании с популярными веб-серверами (такими как MS IIS или Apache) прямо в вашей локальной сети. Мы не будем тут сильно вдаваться в детали процесса установки шлюза, однако нельзя не предостеречь вас от самой распространенной ошибки. Вам обязательно необходимо добавить определения следующих типов в конфигурацию веб-сервера.

WML text/vnd.wap.wml wml

WMLScript text/vnd.wap.wmlscript wmls

Рис.5. Эмулятор WAP

#### Описание тегов WML (переведено из документации Motorola SDK)

Деки

Дека определяется элементом wml

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.com/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card>

<p>Hello World!</p>

</card>

</wml>

#### Задачи

Элемент:

Do

Атрибуты:

type - указывает микроброузеру назначение кнопки. В WML определяется девять типов, но в подавляющем большинстве случаев используются "accept" и "options".

label - значение этого атрибута используется для замены названия кнопки. Это помогает кастомизировать приложения. Количество символов на кнопке ограничено возможностями устройства.

name - установка этого атрибута дает возможность разработчику воспользоваться преимуществами иерархической структуры WML-документа. Элемент "do" с именем "one" унаследует свойства определенные элементу с таким же именем в элементе "template" этой деки.

optional - указывает микроброузеру на необязательность показа этой кнопки в случае если атрибуту присвоено значение true.

Элемент

Go

Атрибуты:

href - URL.

sendreferer - этот атрибут необходим серверу в списках контроля доступа. Его значение указывает броузеру на то, что необходимо отослать на сервер URL минимально возможной длины.

method - может принимать значение либо "post" либо "get". Значение аналогично HTML.

accept-charset - указывает кодировку, в которой микроброузер должен посылать ссылку.

Небольшой пример простейшей навигации.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.com/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="Start">

<do type="accept">

<go href="#nextCard"/>

</do>

<p>Hello World!</p>

</card>

<card id="nextCard">

<do type="options">

<prev/>

</do>

<p>Next Card!</p>

</card>

</wml>

Элемент

Setvar

Атрибуты:

name - имя, присваемое переменной. Переменная так же может выполнять эту функцию, например:

<setvar name=$bogus value=$bear>.

value - значение, присваемое переменной.

Элемент

Postfield

Атрибут:

name имя, присваемое переменной. Переменная так же может выполнять эту функцию, например:

<postfield name=$bogus value=$bear>.

value - значение, присваемое переменной.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.com/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="Start" label="Bob's CGI">

<do type="accept">

<setvar name="lastExecuted" value="bob.cgi"/>

<go href="bob.cgi" method="post">

<postfield name="one" value="one one"/>

<!-- the server should be able to tell that

there are two values for the key one. -->

<postfield name="one" value="one"/>

<postfield name="two" value="two two"/>

</do>

<p>Hello World!</p>

</card>

</wml>

Элемент

Anchor

Атрибуты:

title - имя элемента. Микроброузер может воспользоваться этим атрибутом по своему усмотрению. При перемещении курсора на анкор, микроброузер может вывести его имя в софт-кнопке.

Элемент

A

Атрибут:

href - URL на который ссылается анкор. У этого элемента нет дополнительных атрибутов позволяющих указать статус ссылки или ее метод. Если необходимы эти опции можно воспользоваться элементом "anchor" с внедренным в него элементом "go":

<anchor>

click me

<go href="#clickedMe"/>

</anchor>

<a href="#clickedMe">click me</a>

#### События.

Элемент

Onevent

Атрибуты:

type - Тип события, которое будет обрабатываться

Существует четыре типа событий:

onenterbackward
Сработает при выборе элемента "prev"

onenterforward
Сработает при вызове карты

onpick
Сработает при выборе опции в списке элемента "select"

ontimer
Сработает по истечении времени у элемента "timer".

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.com/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="start">

<do type="accept">

<go href="two"/>

</do>

<p>Choose Accept.</p>

</card>

<card id="two">

<do type="accept">

<go href="three"/>

</do>

<onevent type="onenterbackward">

<prev/>

</onevent>

<p>Choose Accept</p>

</card>

<card id="three">

<do type="accept">

<prev/>

</do>

<p>Choose Accept.</p>

</card>

</wml>

#### Структура

Элемент

Access

Атрибуты:

domain - имя домена для запрета доступа. Микроброузер будет просматривать и сравнивать со значением этого атрибута все имена доменов встречающиеся в документе. Так если "<access domain="motorola.com"/>" броузер сможет зайти на "http://www.motorola.com/", но не сможет зайти на "http://www.rola.com/" или на "http://www.motorola.net/".

path - путь для сравнения. Работает примерно так же как и атрибут домен. Так если "<access path="/internal"/>" путь "/internal/wml" пройдет проверку, в то время как "/internal-wml" - нет.

Элемент "access" с примерно такими атрибутами: "<access domain="motorola.com" path="/spin"/>" разрешит ссылку на деку только со следующих адресов:

http://www.motorola.com/spin/getuid.cgi
https://www.motorola.com/spin/index.wml
http://www.motorola.com/spin/madk/create_index.cgi?x=123&y=234

А с этих запретит: http://www.mot.com/spin/getuid.cgi
http://www.motorola.com/internal/spin/getuid.cgi

Элемент

Card

События:

onenterbackward
Сработает при выборе элемента "prev"

onenterforward
Сработает при вызове карты

ontimer
Сработает по истечении времени у элемента "timer".

Атрибуты:

id - атрибут, позволяющий сослаться на эту карточку из других элементов. Ссылка на карточку состоит из символа "#" и значения ее атрибута id (#nextcard).

title - значение этого атрибута может быть использовано для озаглавливания экрана, в котором отображается карточка, а также может появится в списке ранее посещенных страниц, а также в любом другом месте по усмотрению микроброузера.

newcontext - может быть использован для того, чтобы сбросить состояние деки. Этот атрибут может иметь значение "true" или "false".

ordered - сообщает микроброузеру принадлежит ли эта карта к упорядоченному списку карт или нет. Разработчики могут использовать этот атрибут по своему усмотрению и разрабатывать либо деку с последовательным просмотром карточек, либо состоящую из одной большой карточки.

Немного более сложная дека в качестве примера:

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<head>

<access domain="motorola.com" path="/spin"/>

</head>

<template>

<do type="accept" name="accept1" label="OK">

<go href="#accept"/>

</do>

</template>

<card id="start" title="Start Here">

<p>

Start Here.

</p>

</card>

<card id="accept" title="Okay Card">

<do type="accept" name="accept1" label="Okay">

<go href="#accept2"/>

</do>

<p>

Card Accept

</p>

</card>

<card id="accept2" title="OK Card" >

<do type="accept" >

<go href="#start" />

</do>

<p>

Card Accept2

</p>

</card>

</wml>

#### Управление

Управляющими элементами в WML являются элементы "select" и "input". У каждого есть несколько подэлементов, а также механизм группировки, для приведения нескольких относящихся друг к другу элемементов ввода к одной логике. Также тут присутствует атрибут tabindex. этот атрибут определяет последовательность в которой происходит передвижение по элементам.

Элемент

Select

Атрибуты

multiple - по умолчанию равно "off". При включении этого атрибута пользователь может выбрать несколько элементов из предложенного списка.

name - обозначает имя переменной в которой будет храниться значение введенной в этом поле информации.

value - значение элемента по умолчанию.

iname - имя выбранного элемента(ов) списка. Значение "0" означает, что в списке нет элементов. Нумерация элементов списка начинается с "1" и постепенно увеличивается.

ivalue - имя переменной, в которой содержится значение(я) выбранных элементов списка. Несколько значений можно ввести, разделяя их ";", например (1;2) . Нельзя вводить пустое значение переменной. Так значение (1;;2) - неправильно.

title - заголовок. Указывается для того, что бы микроброузер определил тип навигационного элемента.

tabindex - очередь следования этого элемента относительно других. Реализация зависит от броузера.

Элемент:

Option

Атрибуты:

value - значение, присваемое переменной элемента select, в случае выбора этой опции

title - заголовок. В зависимости от микроброузера может не выводиться на экран.

onpick - URL на который пойдет микроброузер, в случае выбора этой опции.

Элемент:

Optgroup

Атрибуты:

title - заголовок. В зависимости от микроброузера может не выводиться на экран.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card>

<p>

Bogus:

<select name="bogus">

<optgroup title="one">

<option value="uno">uno</option>

<option value="eins">eins</option>

</optgroup>

<optgroup title="two">

<option value="dos">dos</option>

<option value="zwei">zwei</option>

</optgroup>

</select>

</p>

</card>

</wml>

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<template>

<do type="options" label="Back">

<prev/>

</do>

</template>

<card id="lists">

<p>

<select title="Pick Lists">

<option onpick="#single">Single</option>

<option onpick="#multiple">Multiple</option>

</select>

</p>

</card>

<card id="single">

<onevent type="onenterbackward">

<prev/>

</onevent>

<do type="accept">

<go href="#display_fav"/>

</do>

<p>

Pick your fav Stooge:

<select name="fav" title="Stooges">

<option value="Moe">Moe</option>

<option value="Shemp">Shemp</option>

<option value="Larry">Larry</option>

<option value="Curley">Curley</option>

<option value="Curley Joe">Curley Joe</option>

</select>

</p>

</card>

<card id="multiple">

<onevent type="onenterbackward">

<prev/>

</onevent>

<do type="accept">

<go href="#display_fav"/>

</do>

<p>

Pick your fav Marx Bro.

<select multiple="true" title="Marx Bros" name="fav" >

<option value="Groucho">Groucho</option>

<option value="Harpo">Harpo</option>

<option value="Chico">Chico</option>

<option value="Zeppo">Zeppo</option>

</select>

</p>

</card>

<card id="display_fav">

<p>

Your fav was $fav.

</p>

</card>

</wml>

Элемент:

Input

Атрибуты:

name - то же, что и в элементе select. обозначает имя переменной в которой будет храниться значение введенной в этом поле информации.

value - значение поля по-умолчанию.

type - имеет значение либо "text" либо "password". В зависимости от микроброузера поле типа "password" может отображаться на дисплее видимым текстом.

format - маска ввода.

A - Любая буква в верхнем регистре [A-Z]
a Любая буква в нижнем регистре и пунктуация [a-z]
N - любая цифра [0-9]
X - любой символ в верхнем регистре [A-Z,0-9]
x - любой символ в нижнем регистре [a-z,0-9]
M - любой символ
m - любой символ
*f - любое количество символов определенного формата, например *N -любое количество цифр
nf - "n" это целое число так например "3A" означает 3 буквы в верхнем регистре или пунктуации.
\c - символ ввода, так например "\(3N\)\ \3N\-4N" означает номер телефона с кодом местности в американском формате.

emptytok - разрешает пустой ввод

size - ширина поля ввода. Реализация зависит от броузера.

Maxlength - определяет максимальное количество вводимых.

Title - заголовок, показывается броузером в некоторых случаях. Рекомендуется использовать атрибут title во всех элементах, которые им располагают, потому что в некоторых телефонах заполнение поля ввода реализовано в виде отдельного окошка, при этом title будет выводится в качестве напоминания, какое именно поле в настоящий момент заполняет пользователь.

Элемент:

Fieldset - Использование зависит от микроброузера.

Атрибуты:

title - Заголовок

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<template>

<do type="options" label="Back">

<prev/>

</do>

</template>

<card id="fields">

<p>

Field Type:

<select title="Field type">

<option onpick="#nested">Nested</option>

<option onpick="#password">Password</option>

</select>

</p>

</card>

<card id="nested">

<onevent type="onenterbackward">

<prev/>

</onevent>

<do type="accept" label="Done">

<go href="#done"/>

</do>

<p>

First Name:

<input title="First" name="fname"/>

Last Name:

<input title="Last" name="lname"/>

Gender:

<select title="Gender" name="gender">

<option value="male">Male</option>

<option value="female">Female</option>

</select>

</p>

</card>

<card id="done">

<p>

$fname $lname is a $gender.

</p>

</card>

<card id="password">

<onevent type="onenterbackward">

<prev/>

</onevent>

<do type="accept" label="Done">

<go href="#passwd_done"/>

</do>

<p>

Input a password:<br/>

Min 3 chars.

<input title="Password" name="passwd" type="password"

format="*m"/>

</p>

</card>

<card id="passwd_done">

<p>

Password was $passwd.

</p>

</card>

</wml>

#### Таймер

Элемент:

timer

Атрибуты:

value - промежуток времени в десятых долях секунды.

<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"

"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">

<wml>

<card id="first" ontimer="#next">

<timer value="100"/>

<p>Wait ten seconds</p>

</card>

<card id="next">

<timer value="10"/>

<onevent type="timer">

<go href="#first"/>

</onevent>

<p>Подождите минутку</p>

</card>

</wml>

#### Текст

У элемента p нет атрибутов

У элемента br нет атрибутов

Все ли безоблачно на горизонте WAP

Несмотря на повышенный интерес, который вызывают интеллектуальные телефоны и прочие устройства, использующие беспроводной протокол WAP для просмотра Сети, аналитики расходятся во мнениях относительно перспектив рынка WAP.

По данным IDC, число телефонов, поддерживающих WAP и используемых для доступа в Internet, в 2003 году превысит во всем мире 1 млрд., тогда как к концу этого года оно составит 99 млн. штук. В 2004 году, по оценкам экспертов IDC., количество подключений на базе WAP достигнет 1,3 млрд., что почти вдвое превышает число прогнозируемых на тот же момент обычных проводных подключений (721 млн.).

Но в то же время независима исследовательская фирма Ovum предсказывает более умеренный рост рынка WAP; отчасти это объясняетс тем, что она считает только «активных» пользователей беспроводного доступа, то есть тех, кто действительно пользуется сетевыми возможностями в устройствах, рассчитанных на работу в Web. В Ovum утверждают, что в 2004 году во всем мире будет 322 млн. активных пользователей телефонов с микробраузерами, базирующимися на WAP или других протоколах. В 2006 году это число возрастет до 684 млн., из них 134 млн. будут находиться в Соединенных Штатах. Количество пользователей, подключающихся к Internet «по проводам», достигнет 500 млн. человек.

Аналитики Ovum предполагают, что в ближайшие три года протокол WAP может быть вытеснен новым поколением XML-технологий. Наиболее серьезным препятствием на пути развития WAP или любого другого подобного протокола они называют недостаточную пропускную способность беспроводных соединений, составляющую на сегодня примерно 9,6 Кбит/с. В ближайшие два-пять лет эта скорость резко увеличится, однако пользователь, по-видимому, сможет ощутить это, лишь купив новый телефонный аппарат, что может привести к «оттоку клиентуры». Именно по данной причине некоторые операторы беспроводной связи не спешили признавать стратегию беспроводного доступа к Web, заключают аналитики компании Ovum.

По мнению ряда разработчиков, WAP-приложения должны быть тщательно протестированы на всех моделях телефонов, предлагаемых на рынке, а это затруднит массовый выпуск приложений.

По мнению Майкла Фукса из компании Netfish Technologies нельзя недооценивать наступательный порыв, аккумулированный технологией WAP за последние полгода, однако в WAP есть что критиковать - он очень хорошо проявляет себя при ограниченной скорости и на ограниченном наборе интерфейсов, но по мере радикального обновления сетей и совершенствования устройств технология WAP будет вовлекаться во все более ожесточенную конкурентную борьбу.

Рис.6. Телефон от NOKIA с поддержкой WAP

Ericsson, Nokia, Motorola поддерживают новую версию WAP 2.0

Ведущие производители мобильных телефонов высказались в поддержку новой версии WAP 2.0. Основанная на известных интернет-стандартах ТСР и НТТР с адаптацией для беспроводных сетей версия WAP 2.0 - простое, но в тоже время эффективное средство для разработки новых сервисов. WAP 2.0 основан на базе языка XHTML, обеспечивающего совместимость между проводным интернетом и мобильными телефонами. В рамках новой версии будут доступны такая услуга, как ММS (Multimedia Messaging Services), позволяющая комбинировать звуковую, текстовую и визуальную информацию, а также Push-сервис, предоставляющий информацию о получении электронной почты или избранных новостях в режиме онлайн. WAP 2.0 является открытым стандартом, что позволяет активно развивать его и разрабатывать новые приложения.